2014年以来电梯定期检验中发现的较普遍存在的一些问题

1、 用户需要存档的资料不齐全，特别是管理制度、随机文件等；保养资料中部分单位缺少季度、半年度、年度等保养内容；（部分单位保养记录的内容中已经有季度、半年度、年度等内容，但有的单位未填写相关信息；还有小部分单位的保养记录中没有此类内容。使用单位的管理制度和随机文件希望协助完善）

2、 超载装置失效，特别是绳头磁开关的型式，往往连磁钢都没有了。（在保养和维修的过程中要多检查、多关注）

3、永磁同步主机盘车手轮轴头无法插入主机，存在锈蚀、氧化、缺损等原因。（保养中需多检查，一旦有特殊情况需要用到此装置，应能正确、有效、安全的使用）

4、轿门机械锁电气联锁存在短接或拆除现象。（主要问题是轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距超标，在轿门上安装了机械锁，按照GB7588-2003-11.2.1规定，该锁紧装置必须由符合14.1.2要求的电气安全装置来实现。但在实际使用中部分单位为了贪图方便把电气联锁短接或拆除，希望以后避免此类情况的发生）

5、 限速器校验后缺少校验标签，校验报告不规范：缺少报告的记录号、报告版本中缺少项目（如单位资质证号、上行机械动作速度等）、动作速度的填写（上行速度应大于下行速度）、校验人员的签字等。

6、定期检验时提供维保合同的有效性（应提供检验时有效的合同）。（定检电梯到期前申报检验时，只要维保合同还在有效期内，可提供老合同）

7、自检报告填写质量不高。部分单位的自检报告格式上存在问题，与检规要求的项目不能一一对应。（我们中心外网上表格下载中电梯类的会议资料中已有相应的新版本，可以比较一下手头的自检报告是否为最新。当然除了我们提供版本中的内容，各单位可以增加检验内容，建议所增加项目设置在报告的最后，以便核对）

8、对使用单位“电梯使用标志”更新不及时。

9、管理人员上岗证的问题：借证（目前PDA上不能查询到2013年至今发证情况）；物业公司在多个不同小区使用同一证件）（确认使用单位提供的管理员证是否为本小区人员，加大宣传一个小区至少要有一个持证人员）

10、部分维保单位自检、维保能力不足，须引起重视，加强培训。主要表现在以下几方面：

1） 空载曳引能力试验项目无法完成，由于限位、极限或者强迫减速开关短接线号不熟悉。（这是一个维保人员或自检人员应该掌握的基本技能，希望各单位加大内部培训力度，提高维修技能）

2） 曳引轮防护罩安装位置不规范，没有包住切角。（现在的曳引轮防护罩，大部分即使防护罩又有防止钢丝绳脱槽的功能，在拆卸曳引轮防护罩后，重新安装时注意它的位置，包括离钢丝绳的间距，一般不大于0.5倍的钢丝绳直径）

3） 在断开电源的情况下，轿厢与值班室对讲失效。

4） 上行超速保护装置（夹绳器）工作无效（人为机械卡死）。

5） 无机房电梯不懂得如何判断轿厢平层位置。（TSG T7001-2009中7.5（2）规定，应当能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区。一般在控制柜的背部有一个观察孔能直接观察到电梯的状况）

湖州市特种设备检测中心

2014年10月22日